| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE novo, tração 6x4, ano/modelo 26/26, cor branco, com motor diesel 6 cilindros em linha, dentro das normais de emissões PROCONVE P8 (EURO VI), potência de 300 CV e torque de 1.200 Nm entre 1.100 – 1.650 rpm; sistema de freio motor com capacidade de 240 CV; bloqueio nos eixos de tração; PBT de 23.000 Kg; capacidade de tração (CMT) de 42.000 kg, distância entre eixos de 3.600 mm; chassi em aço LNE 500 (NBR 6656); suspensão dianteira molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação; câmbio manual ou automatizado com 9 marchas à frente e 1 à ré, pneus na medida 275/80 R 22.5, tanque único de combustível com 300 litros de capacidade; cabine curta; banco do motorista com suspensão pneumática, vidros e travas de acionamento elétrico, ar condicionado digital, coluna de direção ajustável; sistema de freios de serviço pneumáticos a tambor com dois circuitos independentes, com sistema antitravamento, controle de tração, auxiliar de partida em rampa.. Primeiro emplacamento em nome do órgão requisitante. Garantia de 12 (doze) meses. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DA CAÇAMBA BASCULANTE: O caminhão deverá ser fornecido com caçamba basculante redonda, com capacidade volumétrica mínima de 12 m³, equipada com sistema de pistão frontal, destinada à operação severa no transporte de materiais diversos, compatível com o veículo a ser implementado, atendendo às seguintes especificações: Comprimento interno aproximado: 4.750 mm; Altura interna aproximada: 1.100 mm; Largura interna aproximada: 2.320 mm. Estrutura da Caixa: Estrutura confeccionada em aço de alta resistência ao desgaste, com dureza mínima equivalente a 450 HB; Assoalho e laterais com espessura mínima de 6,00 mm ou superior, compatíveis com aplicação em operação severa;Costelas estruturais em perfil “U”, envolvendo fundo e laterais; Travessas reforçadas em aço estrutural, em perfil “U” duplado, adequadas à capacidade operacional do implemento; Painel frontal reforçado em chapa de aço, dotado de protetor de cabine; Tampa traseira confeccionada em chapa de aço reforçada, com sistema de abertura basculante e lateral tipo portão, acionada por correntes interligadas ao sistema de basculamento; Demais componentes estruturais, colunas, suportes e para-lamas confeccionados em aço estrutural de alta resistência mecânica. Chassi e Estrutura de Sustentação: Chassi inferior e superior construídos em perfis estruturais reforçados, compatíveis com a capacidade de carga e esforços de torção da operação; Travessas, reforços e colunas dimensionados para garantir resistência estrutural, estabilidade e durabilidade do conjunto; Perfil lateral superior reforçado para aumento da resistência da caixa e maior vida útil do implemento. Sistema de Basculamento e Hidráulico: Sistema hidráulico composto por cilindro telescópico frontal para operação severa; tomada de força compatível com o veículo; Bomba hidráulica compatível com a capacidade operacional do implemento; Reservatório hidráulico metálico com sistema de filtragem e respiro; Válvula de segurança com comando de acionamento; dispositivo de segurança para limitação de curso e sistema de caixa alta, conforme normas vigentes do CONTRAN; Sistema hidráulico completo, montado e em perfeito funcionamento. Acabamento e Pintura: Preparação das superfícies através de tratamento com jato de granalha de aço ou processo equivalente; Aplicação de fundo anticorrosivo interno e externo; Pintura externa com tinta poliuretânica (PU), na cor do veículo ou conforme definição da Administração; Implemento fornecido sem logotipia, salvo quando solicitado pela Administração. Segurança e Itens Obrigatórios: Sinalização lateral com faixas refletivas conforme legislação vigente; Para-choque traseiro homologado conforme normas do CONTRAN/DENATRAN; protetor lateral de segurança Para-lamas metálicos; Fixação do implemento ao chassi do veículo por sistema adequado à capacidade de carga e à aplicação. Acessórios: Porta-estepe frontal; protetor de cabine; Barrica d’água; Caixa de ferramentas metálica; e Suporte para pá. | 31 | R$ 732.666,66 | R$ 22.712.666,46 |
| 2 | COLHEDORA DE FORRAGEM (ENSILADEIRA) DE ÁREA TOTAL, nova, para culturas de verão e inverno, com largura de trabalho aproximada de 1 metro, apta para colheita de plantios em linha, a lanço e sistemas consorciados, indicada para colheita de milho, sorgo, capins e demais forrageiras.Equipamento tratorizado, com sistema de recolhimento por tambores ou equivalente, facas de alta velocidade, transmissão por caixa blindada, rotor com facas de corte, sistema processador de grãos removível ou integrado, regulagem de tamanho de corte com múltiplas opções de picado e sistema de afiação.Deverá possuir rolos alimentadores, plataforma articulável, bica de saída dobrável com acionamento hidráulico, transmissão por caixa e cardan, componentes de proteção e segurança, além de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.Compatível com tratores agrícolas com TDP de 540 RPM e potência aproximada entre 65 CV e 95 CV. | 32 | R$ 73.000,00 | R$ 2.336.000,00 |
| 3 | CARRETA AGRICOLA GRANELEIRA nova, ano de fabricação no mínimo 2026, com capacidade de volume de carga de no mínimo 12 m³, tubo de descarga montados na parte frontal da carreta, carga de transporte com desenho piramidal, Com tratamento de proteção contra corrosão e desgaste e pintura com fundo epóxi e acabamento em PU para proteção do equipamento, com acionamento através de cardan, com tubo de descarga para grãos e multiuso adubo/fertilizante, diâmetro do tubo de descarga de no mínimo 315 mm, com pneus novos na medida mínima de 18.4-30, com kit de lona fácil (sistema para enlonar a caixa de carga) , Deverá ter código Finame. Garantia de 12 (doze) meses. | 27 | R$ 150.733,33 | R$ 4.069.799,91 |
| 4 | DESCOMPACTADOR DE SOLO novo, ano de fabricação no mínimo 2026, com chassi modular, com sistema de cabeçalho de arrasto equipado com sistema de tirante catraca e engate articulado, com largura de trabalho de no mínimo 3.600 mm, comprimento total máximo de 3.800 mm, com rolo destorroador de barras aberto, com 5 hastes, espaçamento entre as hastes de no mínimo 600 mm, discos de corte de 20 polegadas, profundidade de penetração mínimo 450 mm, com sistema de arme e desarme automático, com dois pneus novos para transporte na medida 11L15 – 15” , cubos reforçados tipo rodoviário. Deverá ter código Finame. Garantia de 12 (doze) meses. | 17 | R$ 217.850,00 | R$ 3.703.450,00 |
| 5 | LÂMINA NIVELADORA DE SOLO nova, ano de fabricação no mínimo 2026, peso operacional de no mínimo 2.600 kg, com engate da barra de tração forjado, comprimento total máximo 6.800 mm, largura externa máximo 2.800 mm, altura do equipamento máximo 1,700 mm, largura da lamina de no mínimo 4.200 mm, altura da lamina de no mínimo 900 mm, com acionamento hidráulico, com giro vertical da lamina mínimo de 25 graus, com giro horizontal da lamina mínimo 120 graus, com sistema articulação de deslocamento lateral do rodado traseiro, dois pneus novos na medida mínima de 14.9-26. Deverá ter código Finame. Garantia de 12 (doze) meses. | 15 | R$ 163.266,66 | R$ 2.448.999,90 |
| 6 | REPARADOR DE RASTRO novo, ano de fabricação no mínimo 2026, com sistema de engate no terceiro ponto do trator, composto com duas grades de discos sendo uma direita e outra esquerda com regulagem de abertura interna e externa e regulagem de inclinação, com no mínimo 10 discos de corte, peso operacional mínimo 650 kg, largura máxima de no mínimo 2.500 mm, altura na estrutura dos discos de no máximo 1.000 mm , deverá acompanhar ferramenta para aperto dos discos. Deverá ter código Finame. Garantia de 12 (doze) meses. | 14 | R$ 33.345,66 | R$ 466.839,24 |
| 7 | ROLO FACA novo, ano de fabricação no mínimo 2026, Peso total máximo de 2.700 kg, com sistema de autotransporte e dupla articulação, com largura de transporte de no máximo 2.200 mm, comprimento de transporte de no máximo 6.000 mm, largura em operação de no mínimo 4.300 mm, com no mínimo três rolos facas, largura de cada rolo de no mínimo 1.500 mm, diâmetro do rolo com facas de no mínimo 830 mm, com sistema de mancais através de cubos, espaçamento entre as facas de no mínimo 220 mm, mínimo de 36 facas por rolo. Deverá ter código Finame. Garantia de 12 (doze) meses. | 18 | R$ 162.333,33 | R$ 2.921.999,94 |
| 8 | ROÇADEIRA nova, ano de fabricação no mínimo 2026, com sistema de engate no terceiro ponto do trator, largura de corte de no mínimo 1.700 mm, navalhas reversíveis, sistema de engate na categoria II, faixa da altura de corte mínimo 50 mm e no máximo mínimo 230 mm, caixa de transmissão e cardan com embreagem conjugada, com deslocamento lateral, com para-choque traseiro tubular para proteção contra impactos, proteção de correte contra arremesso de objetos, peso operacional máximo de 450 kg, Deverá ter código Finame. Garantia de 12 (doze) meses. | 22 | R$ 21.089,33 | R$ 463.965,26 |
| 9 | TRATOR DE ESTEIRA (A) novo, zero hora, motor diesel com potência de no mínimo 150 hp, Tier III Mar-1, turbo alimentado com no mínimo 6 cilindros, com peso operacional entre 16.000 e 18.000 kg, lâmina com todas articulações através de hidráulico, capacidade da lâmina de no mínimo 3,4 m³, altura da lâmina mínimo 3.170 mm, altura da lamina mínimo 1.180 mm, elevação da lamina acima do solo no mínimo de 950mm, profundidade de escavação de no mínimo 490 mm, transmissão hidrostática, velocidade de deslocamento frente e ré mínimo 9,5 km/h, freio multidiscos banhado a óleo, sapatas com largura de no mínimo 560 mm, com no mínimo 37 sapatas de cada lado, com 02 roletes superiores e no mínimo 07 roletes inferiores, esteira com garra simples, altura da garra mínimo 57 mm, selada e lubrificada, comprimento da esteira no solo de no mínimo 2.630 mm, tanque de combustível de no mínimo 250 litros, Ripper traseiro com no mínimo 3 dentes, cabine com proteção Rops/Fops, ar condicionado, faróis de led dianteiro e traseiro, chave geral do sistema elétrico, alarme de ré, rádio am/fm e mp3, giroflex, sistema de telemetria embarcada com uso gratuito pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia de 12 (doze) meses. | 16 | R$ 1.166.333,33 | R$ 18.661.333,28 |
| 10 | TRATOR DE ESTEIRA (B) novo, zero hora, motor diesel da mesma marca ou grupo fabricante, com potência liquida de no mínimo 185 hp, Tier III Mar-1, turbo alimentado com no mínimo 6 cilindros, peso operacional mínimo 19.000 kg, capacidade da lâmina de no mínimo 3,8 m³, elevação acima do solo de no mínimo 1.100 mm, profundidade de escavação de no mínimo 510 mm, transmissão powershift, conversor de torque de 3 elementos, com no mínimo 3 velocidades a frente e 3 a ré, freio multidiscos banhado a óleo, sapatas com largura de no mínimo 600 mm, com no mínimo 44 sapatas de cada lado, com 02 roletes superiores e no mínimo 07 roletes inferiores, com bomba de engrenagens, com vazão de no mínimo 175 l/min, inclinação da lâmina de no mínimo 440/465 mm, comprimento total de no máximo 5.400 mm, altura da cabine de no máximo 3.315 mm, comprimento das esteiras no solo de no mínimo 2.640 mm, tipo de suspensão barra de equalizador, altura da lâmina de no mínimo 1.100 mm, tanque de combustível de no mínimo 370 litros, lâmina com articulação hidráulica variável e pontas das extremidades dobrável para facilitar transporte do equipamento evitando o excesso lateral, riper traseiro com no mínimo 3 dentes, cabine com proteção rops/fops, chave geral do sistema elétrico, alarme de ré, rádio am/fm e mp3, sistema de telemetria do equipamento com acesso gratuito. | 13 | R$ 1.504.000,00 | R$ 19.552.000,00 |

ANEXO III

# MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o Pregão Eletrônico 02/2026 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos, e declarando conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOME DA EMPRESA: * |  |
| CNPJ:* | INSC. ESTADUAL:* |
| ENDEREÇO:* |  |
| TELEFONE:* |  |
| E-MAIL:* |  |
| 2. DADOS DO REPRESENTANTE – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DAS ATAS (O REPRESENTANTE DEVERÁ TER CERTIFICADO DIGITAL VISTO QUE A ASSINATURA É VIA SISTEMA) |  |
| NOME COMPLETO:* |  |
| CARGO OU FUNÇÃO:* |  |
| RG: * | CPF:* |
| TELEFONE:* | E-MAIL:* |
| 3. DADOS BANCÁRIOS: |  |
| BANCO:* | N° DA AGÊNCIA:* |
| Nº DA CONTA CORRENTE:* |  |
| NOME DA CONTA CORRENTE:* |  |
| CHAVE PIX: |  |
| 4. DADOS DO REPRESENTANTE – RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA 4. DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA (ESSA PESSOA SERÁ RESPONSÁVEL POR ACESSAR O SISTEMA, VERIFICAR SE HÁ PEDIDOS, CONFIRMAR FORNECIMENTO, ANEXAR NOTAS FISCAIS E DEMAIS ATOS) |  |
| NOME COMPLETO:* |  |
| CPF:* |  |
| E-MAIL:* |  |
| TELEFONE:* |  |

*dados obrigatórios

# INFORMAR OS E-MAILS QUE RECEBERÃO OS EMPENHOS

# 5. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

# De no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA/MODELO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |

Data, local
Assinatura do representante legal