PESQUISA DE PREÇO

Através deste, o representante legal do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai – CIMAU, CNPJ: 02.493.318/0001-87, solicita apresentação de proposta para prestação dos seguintes serviços:

Empresa: ___________________________________________________________________

| Item | Especificação | Valor |
| --- | --- | --- |
| 01 | Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, para pavimentação e consolidação da estrada Intermunicipal entre Trindade do Sul, Liberato Salzano e Rodeio Bonito, trecho que aproximadamente tem 33,5km, iniciando em Rodeio Bonito, próximo ao Posto Navegantes na RS-587 e finalizando no trevo de acesso a Trindade do Sul, na RS-324, próximo a Cotrisal. Conforme mapa anexo. Prazo para entrega do EVTEA: até 05 de março de 2025. Forma de pagamento: 50% do valor até 31/12/2024 e o restante na entrega do EVTEA- até 05/03/2025. O projeto técnico de viabilidade deverá contemplar: O estudo de tráfego será conduzido conforme a Instrução de Serviço IS 110/10 (DAER), que estabelece os procedimentos para as contagens de tráfego. As orientações incluem a coleta de dados, o cálculo dos volumes de tráfego, a padronização da apresentação dos resultados e a análise do Volume Diário Médio (VDM). Além disso, devem ser abordados aspectos como a determinação do número "N", a elaboração de fluxogramas para interseções, a identificação do horário crítico, o volume de pedestres, escolares e ciclistas, além da realização de pesquisas de Origem e Destino. No estudo geológico, deverá ser feita a coleta de dados existentes ou de investigação amostral com o objetivo de identificar fatores que possam impactar significativamente os custos da futura obra. Deverão ser analisados aspectos como a presença de solos inadequados (como borrachudos), solos moles, áreas de banhados e várzeas, riscos de escorregamentos, colúvios, entre outros. Além disso, deverão ser levantadas informações sobre as fontes de materiais disponíveis, como recursos para suprir aterros, materiais pétreos e outros materiais de construção a serem utilizados, incluindo suas respectivas DMTs (Densidades Máximas de Compactação). O Estudo de Meio Ambiente deverá ser baseado nos resultados da coleta de dados e em uma vistoria ambiental detalhada na área de influência do empreendimento, com o objetivo de identificar e delimitar aspectos que possam impor restrições ao projeto do ponto de vista ambiental ou que possam resultar em aumento dos custos de implantação devido à necessidade de mitigação desses fatores. Este estudo não engloba as licenças ambientais. No estudo de geometria, devera utilizar levantamentos, informações e outros dados disponíveis sobre a região em questão, como: mapas, cartas geográficas, imagens aéreas ou de satélite, restituições aerofotogramétricas, estudos geológicos e geotécnicos, dados das contagens volumétricas de tráfego (seja de fontes existentes ou realizadas especificamente para o estudo), informações climáticas e fluviométricas, quando aplicável, e a localização de infraestruturas como linhas de transmissão de energia, cabos de fibra ótica, adutoras, dutos de gás, entre outros. Também deverá ser considerado os custos estimados de construção e manutenção, obtidos a partir de projetos semelhantes realizados recentemente. No estudo dos pavimentos, deverão ser coletados dados sobre os pavimentos existentes e projetados para a região em questão, bem como realizada uma estimativa do tipo de pavimento a ser adotado para o empreendimento. O Plano de Execução consistirá na "simulação da execução" do empreendimento, incluindo, ao final, a estimativa de custos, fontes de materiais, DMTs, instalações e a disponibilidade de materiais pétreos na região. Esses dados servirão como base para a Análise Econômica. Também deverão ser incluídas estimativas de desapropriações para as diferentes alternativas de traçado, com a pesquisa de valores dos imóveis obtidos por meio de jornais ou imobiliárias locais. A Análise Econômica da intervenção visa, por um lado, priorizar os investimentos nas rodovias da Rede Intermunicipal e, por outro, identificar a opção econômica mais vantajosa a ser adotada nos projetos de engenharia rodoviária. |  |

Data da cotação: ___________________         Validade:______________________

Rodeio Bonito- RS, 04 de dezembro de 2024.

______________________                                        _____________________

Volmir Franquini Borges                                                      Empresa

Secretário Executivo